DIS51 Disassembler f�r HEX-Code der 8051 Familie

================================================

DIS51 wurde in Assembler-Sourcecode geschrieben und mit MASM 5.10 compiliert.

DIS51 l�dt Code f�r 8051-CPU's im HEX-, ABSOUT- oder BIN�R-Format. Der Code

wird Schritt f�r Schritt durchgegangen. Nur die 8051-Befehle, die dabei be-

r�ht werden, werden in Mnemonics disassembliert. Die anderen Code-Bytes blei-

ben als DB-Direktive stehen.

Der erzeugte Code (Memomics) entspricht den Regeln f�r den ASM51 von Intel.

Source-File:

------------

Disassembliert werden k�nnen nur Files, die Code in (Intel-) HEX-, ABSOLUT-

oder BIN�R-Format beinhalten. Default wird ein HEX- oder ABSOLUT-File erwar-

tet. Die Unterscheidung erfolgt automatisch anhand des ersten Bytes des

Source-Files: Beim HEX-File steht dort ':' und beim ABSOLUT-File 02h f�r

Modul-Open Record Typ.

Handelt es sich bei dem Source-File um einen BIN�R-File, so ist dem File-

Namen beim Aufruf ein '$' voranzustellen.

(Anmerkung: Intel ASM51 produziert OBJECT-Code, RL51 produziert ABSOLUT-

Code und OH51 produziert HEX-Code. BIN�R-Code wird bei einigen Eprommern

und einfacheren Assemblern verwendet. Der TASM erzeugt nur HEX- oder

Bin�r-Code.)

Output-File:

------------

DIS51 generiert als Output-File einen Assembler-Source-File. Dieser File ist

durch den ASM51 von Intel wieder direkt reassemblierbar. Er erh�lt denselben

Namen wir der Input-File, jedoch mit der Endung "d51" (Achtung: existierende

Files mit diesen Namen werden �berschrieben).

Beispiel f�r einen von DIS51 erzeugten Assembler-Source-File:

���������������������������������������������������������������������������ͻ

� $NOMOD51								    �

� ;Disassembler Outputfile                  DIS51 Ver 2.0 (c) 1991 W.Hennig �

� ;------------------------------------------------------------------------ �

� ; Source File: BASIC52.HEX						    �

� 									    �

� ;PUBLIC Timer2							    �

�									    �

� _0064	CODE 64h	;EXTRN CODE(_0064)				    �

� _402B	CODE 402Bh	;EXTRN CODE(_402B)				    �

�									    �

� $INCLUDE(\ASM51\INC\reg52.pdf)					    �

�									    �

� ORG 2Bh								    �

� ;Timer2:								    �

�	  PUSH	PSW			;002B  C0 D0			    �

�	  JB	20h, _0033		;002D  20 20 03			    �

�	  LJMP	_402B			;0030  02 40 2B			    �

� _0033:  SETB	RS1			;0033  D2 D4			    �

�	  CLR	RS0			;0035  C2 D3			    �

�	  MOV	R7, ACC			;0037  AF E0			    �

�	  MOV	R0, 0h			;0039  A8 00			    �

�	  SJMP	_0064			;003B  80 27			    �

�	  DB	45h	;'E'		;003D  45			    �

�	  DB	58h	;'X'		;003E  58			    �

�	  DB	49h	;'I'		;003F  49			    �

�	  DB	54h	;'T'		;0040  54			    �

�									    �

� END									    �

���������������������������������������������������������������������������ͼ

Die vom Anwender definierten Einsprungadressen werden hinter dem ASM51-

Schl�sselwort PUBLIC angegeben. Die Eintragung ist aber durch ein ; als

Kommentar gekennzeichnet.

F�r Adressen werden grunds�tzlich Labels verwendet. Der disassemblierte

Code kann so, mit einer anderen ORG-Direktive versehen, reassembliert

werden. Adressen, die nicht innerhalb des geladenen Codes liegen, werden

mit einer CODE-Direktive definiert. Dahinter steht mit einem ; die ent-

sprechende EXTRN-Direktive. Vor der Reassemblierung kann der Anwender

die eine oder andere Eintragung stehen lassen.

Wenn innerhalb des Codes ein Sprung auf eine Adresse erfolgt, steht links

ein Label. Ist der Adresse ein Variablenname zugeordnet (default, �ber einen

Include-File oder aus einem Absolut-File), so wird dieser Name eingetragen. An-

sonsten wird daf�r die Adresse mit einem vorgestellten _ verwendet. Vor

Labels, die beim ASM51 vordefiniert sind, steht ein ; damit der Assembler

keinen Fehler anzeigt.

In der Mitte stehen die Mnemonics. F�r Daten-Adressen (DATA, BIT) werden,

wenn definiert, die Variablen-Namen eingetragen.

Rechts ist als Kommentar die Code-Adresse gefolgt von dem urspr�nglichen

Hexcode angegeben.

Wurde eine geladene Code-Adresse mit den angegebenen Einsprung-Adressen

nicht erreicht, so bleibt sie als DB-Direktive stehen. Es k�nnte sich

ja auch um eine Tabelle oder einen Text handeln. Als Kommentar ist das

entsprechende ASCII-Zeichen angegeben. Allerdings werden ASCII-Zeichen

kleiner 20h nicht angegeben, da viele Zeichen unter 20h als Steuerzeichen

bei Druckern dienen. Zus�tzlich werden die Zeichen ascii25h = % und

ascii27h = ' nicht angegeben, da sonst ASM51 Fehler macht. Dasselbe gilt

auch f�r ASCII-Codes gr��er 80h, die ASM51 gar nicht behandelt, und von

denen einige selbst in Kommentaren bei der Re-Assemblierung zu Fehlern

f�hren:  ascii8Ah, ascii8Dh, asciiA5h, asciiA7h.

Variablen-Namen:

----------------

Ebenso wie der ASM51-Assembler verwendet DIS51 default die SFR-Definitionen

des 8051. Zus�tzlich oder als Ersatz kann ein Include-File mit weiteren oder

anderen SFR-Definitionen angegeben werden.

Ein Include-File f�r DIS51 darf nur folgende ASM51-kompatible Direktiven be-

inhalten:

CODE, XDATA, DATA, IDATA, BIT, EQU

Andere ASM51-Direktiven werden nicht unterst�tzt. Nat�rlich sind Kommentare

innerhalb des Include-Files erlaubt. Als Kommentar gelten alle Zeichen inner-

halb einer Zeile, die einem ; folgen.

Wird bei DIS51 der Schalter NOMOD51 gesetzt, so sind die 8051-spezifischen

Register Definitionen abgeschaltet. Die Code-Einspr�nge f�r

RESET, EXTI0, EXTI1, Timer0, Timer1, SINT

bleiben vordefiniert (genauso wie bim ASM51). Im Output-File wird $NOMOD51

eingetragen.

Ist nicht NOMOD51 gew�hlt, so sind default alle SFR des 8051 definiert. Der

ASM51-Assembler hat hier jedoch einen kleinen Fehler: er kennt PCON nicht.

Diese eine Definition wird von DIS51 de�halb in den Output-File geschrieben.

Wird ein Absolut-File geladen, so �bernimmt DIS51 die SFR-Definitionen aus

dem Absolut-File (soweit vorhanden). Ein Absolut-File enth�lt nur dann

SFR-Definitionen, wenn bei der Assemblierung mit dem ASM51 der Schalter

DEBUG gesetzt war. Sind CODE-Definitionen enthalten, so werden diese CODE-

Adressen als Einsprung-Adressen markiert.

Bei der Disassemblierung werden Code-, Data-, und Bit-Adressen durch die vor-

definierten Variablen ersetzt. In einer internen Liste von DIS51 stehen die

geladenen SFR-Definitionen der Reihe nach:

jene aus dem Absolut-File

die default bekannten 8051-SFR (wenn nicht -nomod51)

jene aus dem Include.File

Der bei der Disassemblierung zuerst gefundene Variablenname (zu einer Adresse)

wird eingesetzt, auch wenn noch andere Variablennamen f�r die gleiche Adresse

definiert sind.

Aufruf:

-------

Der Disassembler kann mit folgenden Parametern aufgerufen werden:

DIS51		Es erscheint erst eine Erkl�rung zum Aufruf.

DIS51 <$>source <-nomod51> <-iInclude> <-Adr> <-Adr> ...	Die Angaben

in <> sind

optional. Der Source-File mu� Code im HEX- oder im ABSOLUT-

Format enthalten. Es k�nnen auch BIN�R-Files geladen werden,

Dann ist ein $ voranzustellen. Die obige Reihenfolge ist

einzuhalten. Es k�nnen so viele Einsprungadressen eingegeben

werden, bis die Eingabezeile voll ist.

DIS51 @inputFile	Die Parameter k�nnen optional �ber einen Input-File

eingegeben werden. Innerhalb des Input-Files ist

dieselbe Reihenfolge einzuhalten wie oben.

Ansonsten k�nnen an beliebiger Stelle SPACE, TAB, Carriage-

Return oder Kommentar stehen.

Als Kommentar werden alle Eintr�ge gewertet, die nicht durch

ein - eingeleitet werden. Der erste Eintrag im Input-File

mu� der Source-Filename sein (ohne vorangestelltes -).

Innerhalb von Kommentaren darf kein - verwendet werden! Bei

zu gro�en Input-Files werden nur die ersten 8 kByte ausgewer-

tet.

Die Fehlermeldung:

*** Einsprungadressen hinter - als Hexzahl angeben

deutet mei�t auf ein - innerhalb eines Kommentars hin.

Arbeitsweise:

-------------

Der Disassembler lie�t zuerst die Eingaben (von Input-File oder Tastatur).

Der 8051-Code wird in ein eigenes Segment (64 kByte) geladen. In einem

weiteren Buffer (32 KByte) wird f�r jedes Code-Byte ein Flag (Nibble) ge-

setzt. Das Flag beschreibt die Zust�nde:

kein Code geladen

Code geladen

Code abgearbeitet (ber�hrt)

Einsprung auf Code

Nach dem Code werden die SFR-Definitionen geladen. Hierf�r wird ebenfalls

ein Buffer von 64 kByte verwendet. Ist dieser Buffer voll, was eigentlich

kaum vorkommen d�rfte, so werden  nicht alle SFR-Definitionen geladen.

Ein Variablen-Namen darf h�chstens 31 Zeichen beinhalten, weitere Zeichen

werden ignoriert (wie beim ASM51 auch).

Der Code wird nun beginnend bei den Einsprungadressen durchgearbeitet. Da-

bei werden die Flags modifiziert. Dies wird solange fortgesetzt, bis keine

unbearbeitete Einsprungadresse mehr vorhanden ist. Jeder LCALL, ACALL, JB,

CJNE, DJNZ usw. produzieren dabei neue Einspr�nge.

Anschlie�end wird der Code in Mnemonics �bersetzt und in den Output-File

geschrieben. Nicht abgearbeiteter Code bleibt als DB-Direktive stehen.

Der Anwender mu� eventuell DIS51 noch einmal mit neuen (zus�tzlichen) Ein-

sprungadressen starten.