HEX-File Formate:

-----------------

Dieser File erhebt keinen Anspruch auf Vollst�ndigkeit und es wird keine Ge-

w�hr gegen Fehler �bernommen. Erg�nzungen werden immer gerne entgegengenom-

men: Werner Hennig, Sulzgrieser Str. 101, 73733 Esslingen, 0711/376718.

Im Gegensatz zum Absolut-File Format oder Bin�r Format kann das HEX-File Format

mit einem Ascii-Editor gelesen werden. Es wird oft bei der Daten�bertragung zu

EPROM-Programmierger�ten verwendet. Jeder "Record" belegt eine eigene Zeile im

HEX-File. Jede Zeile ist durch eine Carriage-Return/Line-Feed Sequenz abge-

schlossen.

Es gibt mehrere, von verschiedenen Firmen definierte HEX-Datei-Formate. Am be-

kanntesten ist das Intel-HEX Format. SIM51 l�dt nur Files im Intel-Hex, Bin�r

und Intel-Absolut Format!

Intel-HEX-Format:

-----------------

Jede Zeile wird von einem ":" er�ffnet. Dies dient bei der Daten�bertrag-

ung zum EPROMmer als Start-Flag.

Danach folgt ein Byte (in Ascii-Hex-Darstellung), das die Anzahl der in die-

ser Zeile enthaltenen Code-Bytes enth�lt. (�blich 00 bis 10h)

Danach folgt ein Word (4 Ascii-Ziffern) mit der Adresse des ersten in dieser

Zeile enthaltenen Code-Bytes.

Danach folgt ein Kenn-Byte, das �ber den Typ dieses Records Aufschlu� gibt:

00 = Code ist im Record enthalten

01 = Record dient als Ende Flag

02 = Offset-Adresse ist im Record enthalten (bei 8051 nicht relevant)

Danach folgen n Bytes Code (wie im 1.Byte angegeben).

Als letztes Byte folgt das Zweierkomplement der Quersumme �ber alle vorigen

Bytes aus dieser Linie (high Byte weggestrichen).

Beispiel:

:03FF0A000204D21C  = Zeile mit 03 Codebytes ab Adresse 3FFh: 02 04 D2h

�����������

� �  �  � � � � ���� Check-Summe �ber alle vorigen Bytes in Zeile

� �  �  � ����������� Code Bytes, hier 3

� �  �  �������������� Typ-Kennung, hier f�r Code

� �  ������������������ Adresse 0FF0Ah

� ���������������������� Anzahl der Code-Bytes, hier 3

������������������������� Start-Flag

:00000001FF        = Ende-Flag mit 0 Code-Bytes, Kennung 01

Beim Absolut-Hex Konvertierprogramm von Keil k�nnen optional zus�tzlich

Symbol-Informationen in den Hex-File aufgenommen werden. Die Symbol-Informa-

tionen stehen dabei am Anfang des Files, vor dem ersten ':'. Die Symbol-

Informationen sind allerdings nicht sehr aussagekr�ftig, da nicht unter-

schieden wird zwischen Modul-Name, CODE, XDATA, DATA, IDATA, BIT, NUMBER.

F�r jeden Symboleintrag werden nur ASCII-Zeichen verwendet. Pro Zeile ist

1 Symbol angeschrieben und zwar in der Form:  "0 SymbolName Wert"

MOS Technology Hex Format:

--------------------------

Beispiel:

;03FF0A0204D201E4

�������������

� �  �  � � �  ���� Check-Summe �ber alle vorigen Bytes in Zeile

� �  �  ������������ Code Bytes, hier 3

� �  ���������������� Adresse, hier 0FF0Ah

� �������������������� Anzahl der Code-Bytes, hier 3

������������������������ Start-Flag

;00        = Ende-Flag mit 0 Code-Bytes

EASM51 - HEX Format  (elektor Assembler):

-----------------------------------------

Beispiel:

03 FF0A:02 04 D2 00D8

� ���� � � � ����

�   �   �  �  �   ���� Check-Summe nur �ber die Code-Bytes in Zeile

�   �   ��������������� Code Bytes, hier 3

�   �������������������� Adresse, hier 0FF0Ah

������������������������� Anzahl der Code-Bytes, hier 3

Ein Ende-Flag gibt es nicht. Man beachte, da� die Datei SPACEs zwischen

den einzelnen hexadezimal dargestellten Bytes bzw. Words enth�lt. Nach der

Adresse steht ein ":". Es gibt kein Startzeichen.

Motorola - HEX Format:

----------------------

Beispiel:

S106FFF00204D232

�����������

�  �  �  � � � ���� Einerkomplement der Check-Summe �ber vorige Bytes

�  �  �  ����������� Code Bytes + 3, hier 3+3 = 6

�  �  ��������������� Adresse

�  ������������������� Anzahl der Code-Bytes, hier 3

����������������������� Start-Flag und Typ-Kennung, hier Code

S9030000FC		Ende-Flag, mit 0 Code-Bytes

Typ  S0  =  Sign-On-Record (ist optional)

Typ  S1  =  Zeile mit Code

Typ  S9  =  Ende Flag

Tektronix - HEX Format:

-----------------------

Beispiel:

/000003030204D2D8

�����������

�  �  � � � � � ��� Check-Summe �ber Code-Bytes, High Byte weggestrichen

�  �  � � ���������� Code Bytes, hier 3

�  �  � ������������� Check-Summe �ber vorige Bytes

�  �  ���������������� Anzahl der Code-Bytes, hier 3

�  �������������������� Adresse

������������������������ Start-Flag und Typ-Kennung, hier Code

/00000000		Ende-Flag